| 信利光电股份有限公司环保信息公开表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 信利光电股份有限公司 |  |  |  | 组织机构代码 |  | 91441500675216889G |  |  |  |  |  |
| 单位地址 | 汕尾市区工业大道信利工业城一区第15 栋 |  |  |  | 地理位置 |  | 东经115°22′12″北纬22°46′48″ |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 林伟华 |  |  |  | 联系电话 |  | 0660-3380161 |  |  |  |  |  |
| 环保负责人 | 宋贝贝 |  |  |  | 联系电话 |  | 0660-3383841 |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | 敏感元件及传感器制造 |  |  |  | 邮政编码 |  | 516600 |  |  |  |  |  |
| 生产周期 | 300天 |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位简介 | 信利光电股份有限公司位于汕尾市区工业大道信利工业城，主要生产各种集成触控模组、触摸屏、微型摄像模组、指纹识别模组等产品。年产能情况，集成触摸模组约6,680万件，触摸屏约6,180万件，微型摄像模组约20,200万个,指纹识别模组约6,580万个。 |  |  |  | 污染源管理级别 |  | 市控 |  |  |  |  |  |
| 废水排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水排放口数量 | 2 |  |  |  | 执行的排放标准 |  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）一级标准 |  |  |  |  |  |
| 废水排放口编号 | DW001 |  |  |  | 排放口位置 |  | 信利2#废水处理站排放口，坐标为22°47′34″，115°22′58″ |  |  |  |  |  |
| 废水排放口编号 | DW002 |  |  |  | 排放口位置 |  | 信利4#废水处理站排放口，坐标为22°47′44″，115°23′10″ |  |  |  |  |  |
| 特征水污染物 | COD，氨氮 |  |  |  | 主要水污染物种类 |  | COD，氨氮，总磷 |  |  |  |  |  |
| 规定排放浓度限值 | COD：90mg/L，氨氮：10mg/L 总磷：0.5 mg/L |  |  |  | 实际排放总量 |  | COD：40.560878吨，氨氮：1.481258吨 |  |  |  |  |  |
| 规定排放总量限值 | COD：225.644吨/年，氨氮：25.071吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超标排放情况 | 无 |  |  |  | 超总量排放情况 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 |  |  |  | 排放去向 |  | 处理达标后排入市政排污管道 |  |  |  |  |  |
| 废气排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气排放口数量 | 24个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 详见信利光电公司废气检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行的排放标准 | GB12348-2008中的3类标准 |  |  |  | 规定排放限值 |  | 白天65分贝 晚上55分贝 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 | 连续 |  |  |  | 实际监测数值 |  | 白天小于63分贝 晚上小于54分贝 |  |  |  |  |  |
| 固体（危险）废物2025年排放信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 转移量，吨 | 贮存量，吨 |  |  |  | 处置/回收情况 |  |  |  |
| 废脱膜液 | 危险废物 | HW06 | 186.77 | 0 |  |  |  | 深圳市环保科技集团股份有限公司,南雄市绿炭再生资源有限公司，陆河中奕环保科技有限公司，佛山市和利环保科技有限公司，等有资质的处理公司处置 |  |  |  |
| 废硝酸钾 | 危险废物 | HW49 | 169.299 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废喷漆溶剂 | 危险废物 | HW12 | 118.14 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废活性炭 | 危险废物 | HW49 | 58.389 | 3.026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废光刻胶 | 危险废物 | HW13 | 6.39 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废干膜渣 | 危险废物 | HW13 | 11.21 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 醋酸丁酯 | 危险废物 | HW06 | 3.77 | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 沾有化学品的物品 | 危险废物 | HW49 | 15.1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废机油 | 危险废物 | HW08 | 2.57 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废抹布手套 | 危险废物 | HW49 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试废液 | 危险废物 | HW49 | 0.57 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 费线路板 | 危险废物 | HW49 | 0.56 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测方式 | 自行监测、委托监测 |  |  |  | 环境监测机构名称 |  | 中山大学惠州研究院检测中心 |  |  |  |  |  |
| 监测点位图 | 排水口 |  |  |  | 监测计划方案 |  | 安装在线监测，委托监测1年一次 |  |  |  |  |  |
| 自行监测结果 | 详见在线监测数据 |  |  |  | 监测年度报告 |  | 详见废水检测报告 |  |  |  |  |  |
| 水污染治理设施建设运营信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 |  |  | 实际处理量 |  |  | 运行时间 |  | 运行情况 |  |
| 2#综合废水处理系统 | 2015.05 | 接触氧化法 | 5000吨/天 |  |  | 1004255.96吨/年 |  |  | 24H/天 |  | 良好 |  |
| 4#综合废水处理系统 | 2018.03 | 接触氧化法 | 4800吨/天 |  |  | 1229284.44吨/年 |  |  | 24H/天 |  | 良好 |  |
| 环评及其它行政许可信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政许可名称 | 项目文件名称 |  |  |  | 编制/审批单位 |  | 文号 |  |  | 内容说明 |  |  |
| 项目环评报告 | 信利光电股份有限公司4.5代车载电容屏环境影响报告书 |  |  |  | 宁夏智诚安环科技发展有限公司 |  | / |  |  | 因涉商业秘密且文件太大，需要者与本单位联系，依申请提供复印件。 |  |  |
| 环评报告批复文件 | 汕尾市环境保护局关于信利光电股份有限公司4.5代车载电容屏环境影响报告书的批复 |  |  |  | 汕尾市环境保护局 |  | 汕环函[2015]113号 |  |  |  |  |  |
| 项目设施验收意见 | 汕尾市环境保护局关于同意信利光电股份有限公司4.5代车载电容屏建设项目通过竣工环境保护验收的函 |  |  |  | 汕尾市环境保护局 |  | 汕环函[2017]52号 |  |  |  |  |  |
| 排污许可证 | 国家排放许可证 |  |  |  | 中国生态环境部 |  | 91441500675216889G001V |  |  |  |  |  |
| 环境突发事件应急信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 突发环境事件应急预案 | 已编制应急预案，具体内容详见信利工业城环境污染事故应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急预案备案情况 | 备案号为441502-2023-0029-M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范工作开展情况 | 每年进行两次化学品安全使用与管理知识培训及演习、消防知识培训及演习 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 近3年无突发环境事件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |